惰性碳

惰性碳     K,Cr,O-H2SO4油浴外加热法     德国普兰德Titrette滴定仪
一、实验方法的确定

土壤惰性碳测定采用酸水解法具体步骤为:称取2.0000g过2mm筛的土样于消煮管中,缓慢加入5 mL 6mol/ L HCl溶液,并小心旋转摇匀,盖上小漏斗,置于消煮炉中,待炉中温度至125°C时消煮16 h,消煮完后取出消煮管,待样品冷却,用蒸馏水反复冲洗样品,直至无盐酸存在,过滤,放入50°C烘箱中烘干,烘干好的土样研磨过180目土壤筛,最后采用SOC法测得的有机碳即为NLC。

二、主要仪器

油浴消化装置（包括油浴锅和铁丝笼）、可调温电炉、秒表、自动控温调节器。

三、试剂

1．0.8000 mol·L-1(1/6K2Cr2O7) 标准溶液：称取经130℃烘干的重铬酸钾(K2Cr2O7，GB642-77，分析纯)39.2245 g溶于水中，定容于1000 mL容量瓶中。

2．H2SO4：浓硫酸（H2SO4，GB625-77，分析纯）。

3．0.2 mol·L-1 FeSO4溶液：称取硫酸亚铁（FeSO4·7H2O，GB664-77，化学纯）56.0 g 溶于水中，加浓硫酸5mL，稀释至1L。

4．指示剂

（1）邻啡罗啉指示剂：称取邻啡罗啉（GB1293-77，分析纯）1.485 g与FeSO4·7H2O 0.695 g，溶于100 mL水中。

（2）2-羧基代二苯胺（O-phenylanthranilicacid，又名邻苯氨基苯甲酸，C13H11O2N）指示剂：称取0.25 g2-羧基代二苯胺于小研钵中研细，然后倒入100 mL小烧杯中，加入0.1 mol·L-1NaOH溶液12 mL，并用少量水将研钵中残留的试剂冲洗入100 mL烧杯中，将烧杯放在水浴上加热使其溶解，冷却后稀释定容到250 mL，放置澄清或过滤，用其清液。

5．Ag2SO4：硫酸银（Ag2SO4，HG3-945-76，分析纯），研成粉末。

6．SiO2：二氧化硅（SiO2，Q/HG22-562-76，分析纯），粉末状。

四、操作步骤

称取研磨过180目筛孔的土样0.1~1 g(精确到0.0001 g)，放入一干燥的硬质试管中，用移液管准确加入0.8000 mol·L-1 (1/6 K2Cr2O7)标准溶液5 mL，再加入浓H2SO4 5 mL充分摇匀。

试管盛于铁丝笼中（每笼中均有1~2个空白试管），放入温度为185~190℃的石蜡油浴锅(注5,6)中，要求放入后油浴锅温度下降至170~180℃左右，以后必须控制电炉，使油浴锅内温度始终维持在170~180℃，待试管内液体沸腾发生气泡时开始计时(注7)，煮沸5 min(注8)，取出试管（用油浴法，稍冷，擦净试管外部油液）。
冷却后，将试管内容物倾入250 mL三角瓶中，使三角瓶内溶液总体积为60~70 mL，保持混合液中（1/2H2SO4）浓度为2~3 mol·L-1，然后加入邻啡罗啉指示剂，加指示剂2~3滴，溶液的变色过程中由橙黄→蓝绿→砖红色即为终点，记取FeSO4滴定mL数（V）。

每一批（即上述每铁丝笼或铝块中）样品测定的同时，进行2~3个空白试验，即取0.5g粉状二氧化硅代替土样，其他步骤与试样测定相同。记取FeSO4滴定mL数（V0），取其平均值。

五、结果计算


[image: image1.wmf]1000

1

.

1

0

.

3

10

)

(

5

)

kg

g

(

3

0

0

1

-

´

´

´

´

´

-

´

´

=

×

-

k

m

V

V

V

c

土壤惰性碳


式中：c——0.8000 mol·L-1(1/6K2Cr2O7)标准溶液的浓度；

5——重铬酸钾标准溶液加入的体积（mL）；

V0——空白滴定用去FeSO4体积（mL）；

V——样品滴定用去FeSO4体积（mL）；

3.0——
[image: image2.wmf]4

1

碳原子的摩尔质量（g·mol·L-1）；

10-3——将mL换算为L；

1.1——氧化校正系数；

m——风干土样质量（g）；

k——将风干土换算成烘干土的系数（即为1-W%,W%:风干土样含水量）。

活性炭=土壤总有机碳-惰性碳
参考文献

鲍士旦主编. 土壤农化分析 ( 第三版 ). 北京 : 中国农业出版社 , 2000 , 30~34.

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

